Программа ComReader для системы RS-202

- Назначение

Программа ComReader используется как:

а) специализированный терминал, показывающий все радиосигналы, поступающие с БС на СОМ-порт

б) программа накопления и простейшего анализа статистики поступления сигналов от передатчиков с целью определения зоны прохождения, оценки стабильности связи и т.п.

- Мониторинг с помощью программы ComReader

Для мониторинга с помощью программы ComReader можно подключиться к выходу БС RS-202BS, как описано в руководстве на RS-202BS в разделе «Проверка работоспособности», или использовать служебный выход ПЦН (TX2, RX2), причем RX2 для мониторинга не используется. Если к ПЦН подключено несколько БС, то используйте выход ПЦН, потому что на него выдаются объединенные данные со всех подключенных БС.

Для подключения к ПЦН можно использовать двухпроводный кабель с разъемом DB-9F из комплекта поставки БС:

| Колодка ПЦН |  | Разъем DB-9F (мама) на компьютер |
| --- | --- | --- |
| TX2 | ------> (красный или белый) | Конт.2 |
| GND | ------- (черный) | Конт.5 |

Подключите служебный выход ПЦН (TX2, RX2) ко второму порту компьютера (подразумевается, что первый СОМ-порт использует программа «Страж»).

ВНИМАНИЕ! Всегда выключайте питание компьютера и ПЦН перед подключением или отключением ПЦН, чтобы не сжечь порт.

ComReader и другие программы, использующие второй  Com-порт, не мешают программе «Страж», использующей первый СОМ-порт, поэтому их можно запускать и во время дежурства, переключаясь между «Стражем» и другими задачами по [Alt]+[Tab] или через панель задач Виндовс2000. Если есть возможность, рекомендуется использовать для служебных задач отдельный компьютер.

Переключите второй порт ПЦН в режим Мониторинг через пункт меню ПЦН УСТАНОВКИ -> РЕЖИМ ПОРТА N2. В этом режиме на второй порт ПЦН выдается копия данных, поступающих от БС.

Далее запустите ComReader и отслеживайте принятые данные, как описано в руководстве на RS-202BS в разделе «Проверка работоспособности».

- Проверка прохождения с помощью программы ComReader

а) Подготовка к проверке

Имейте в виду, что можно анализировать прохождение только от тех передатчиков, которые находятся в служебном режиме ТЕСТ, т.е. нельзя проверять прохождение от передатчиков, которые стоят под охраной.

Кроме того, необходимо заранее знать номера тестовых передатчиков в шестнадцатеричном виде. Номера передатчиков можно (хотя и не очень удобно) определить с помощью программы ComReader в режиме мониторинга.

Включите передатчик в режиме ТЕСТ в помещении поста охраны и отслеживайте, какие номера принимаются в коротком формате каждые 10 с в моменты передачи (когда передатчик подает мелодичный звуковой сигнал). Когда определите номер, запишите его, например, на наклейке на плате или на корпусе.

б) Порядок проверки прохождения:

- запустите ComReader

- щелкните по кнопке ComReader Чтение – программа начнет читать все поступающие данные, выводить их в окно терминала и помещать в текстовый LOG-файл на диске (в той же директории, где находится сам ComReader); название файла содержит дату и время начала данного сеанса чтения

- переведите передатчики, прохождение от которых вы хотите анализировать, в служебный режим передачи сигналов ТЕСТ. Для RS-202TP для этого наденьте перемычки J2 и J9, затем выключите и включите питание – начнут передаваться сигналы ТЕСТ раз в 10 с. Обязательно подключите к передатчикам антенны, при проверке «на столе» (рядом с БС) достаточно подключить штатные штырьки.

- введите номера проверяемых передатчиков в шестнадцатеричном виде в поля слева внизу окна ComReader (рисунок см. ниже)

- ComReader начнет фильтровать поступающие данные по введенным номерам и отображать статистику в соответствующих столбцах; анализ статистики описан ниже

- чтобы завершить сеанс проверки щелкните по кнопке Завершить; ComReader спросит – сохранять ли протокол и статистику на диске; если вы хотите сохранить результаты – ответьте «Да»; если вы ответите «нет», то LOG-файл будет удален

- если проверка закончена, закройте ComReader. Отметим, что ComReader при закрытии запоминает текущую конфигурацию и при следующем включении восстанавливает выбранный СОМ-порт и номера передатчиков, введенные для анализа.

- Анализ статистики программы ComReader

Столбцы статистики ComReader представляют собой гистограмму, по вертикальной оси которой отложено время в секундах от 1 до 60. В самом низу столбца есть несколько более грубых делений уже в минутах.

При поступлении очередного сигнала от передатчика, номер которого введен для анализа, вычисляется время прошедшее с момента поступления предыдущего сигнала от этого же передатчика, после чего добавляется единица в ячейку гистограммы, соответствующую этому интервалу времени.

Очевидно, что если бы сигналы принимались строго один раз в 10 с, то все поступающие сигналы попадали бы в ячейку 10 с. Если был пропущен (не принят) один сигнал, то следующий принятый сигнал попадет в ячейку 20 с, если были пропущены 2 сигнала подряд, то добавится единица в ячейке 30 с и т.д.

В реальности есть три момента, которые несколько меняют картину по сравнению с упрощенной схемой:

Во-первых, есть небольшой разброс интервалов передачи и соответственно приема, что приводит к «размыванию» столбцов гистограммы на две-три ячейки (например, при отсутствии пропусков сигналы заносятся в ячейки с 9 до 11 с).

Во-вторых, вследствие особенностей приема в системе RS-202, каждый принятый из эфира радиосигнал БС может выдать в порт не один, а два-три раза, а для сильных сигналов и более трех раз. Такие «дубли» отсеиваются ПЦН, но на выходе БС (и выходе мониторинга ПЦН) «дубли» присутствуют и накапливаются в ячейках 0, 1 и иногда даже 2 с.

В-третьих, следует иметь в виду, что пропуск заносится в гистограмму только в момент поступления следующего после пропуска сигнала. Поэтому, если сигналы вообще перестанут поступать, то гистограмма этот еще не закончившийся пропуск не покажет, и будет выглядеть вполне «нормальной». Чтобы заметить проблему, обратите внимание на время последнего поступившего сигнала вверху столбца.

Таким образом, для оценки качества связи по статистике приема тестовых сигналов с помощью программы ComReader нужно:

а) выполнить накопление за достаточно длительное время (несколько часов)

б) убедиться что последний сигнал был принят не более нескольких десятков секунд назад, т.е. сигналы от данного передатчика продолжают поступать

в) оценить, сколько сигналов было принято без пропусков (ячейки 9-11 с)

г) оценить, сколько сигналов было принято с одним пропуском (ячейки 19-21 с), с двумя пропусками (ячейки 29-31 с) и т.д. в абсолютных числах и в относительных значениях по отношению к количеству сигналов без пропусков

д) прокрутить столбец до конца и проверить, не было ли за время накопления аномально длительных (аварийных) пропусков

Как правило, при нормальной работе за длительный срок количество одинарных, двойных и т.д. пропусков быстро уменьшается в геометрической прогрессии, а аварийных пропусков нет...

Чем больше процент пропусков и чем более длинные пропуски отмечаются от данного передатчика, тем хуже от него связь. Если какой-то передатчик явно «выбивается» из общего ряда, с ним надо разбираться... Отметим, что чем больше передатчиков работает в системе, тем больше взаимные помехи и тем большее количество пропусков подряд допустимо.

Более детальный анализ пропусков можно сделать по LOG-файлу (после его закрытия). Анализ LOG-файлов достаточно сложен и здесь не рассматривается.

- Пример окна программы ComReader

время последнего принятого сигнала

количество сигналов, принятых без пропусков

количество сигналов, принятых с 1 пропуском

количество сигналов, принятых с 2 пропусками

«дубли»

Видно, что передатчик 0808 принимается идеально, а передатчик 0806 немного хуже – два раза был одиночный пропуск, и два раза был двойной пропуск.

- Итоговое замечание

Следует иметь в виду, что программа ComReader не предназначена для оценки прохождения при работе системы, она позволяет лишь проверить качество прохождения с каких-то точек с помощью тестовых передатчиков и выявить на этапе установки передатчики, прохождение от которых хуже, чем у остальных.